NTP授时服务器配置及测试操作说明

一、授时服务器配置说明

- 授时服务器连接好网线，接通电源；

- 运行授时服务器配置软件

- 搜索设备，点击搜索到的设备，设置静态IP方式，IP地址设成局域网同网段IP，网络模式选择UDPServer,本机端口设成123，其它参数可默认，如下图：

- 如需要通过GPS时钟来源获取时间，请把GPS天线延伸到室外比较空旷处，第一次获取GPS信号时间较长，待设备GPS信号指示灯常亮表示GPS信号已经正常工作，如果用户不方便安装GPS天线，也可直接用CDMA时钟源，GPS天线可不接，授时服务器会根据GPS和CDMA的信号自动优化时钟源，设备STATUS指示灯慢速闪烁(间隔500ms)表示已经获取到标准时间；

二、电脑通过授时服务器校时测试说明

1.鼠标左键点击电脑屏幕右下角时间；

2.点击更改日期和时间设置；

3.点击Internet时间，然后点击更改设置；

4.服务器文本框填写NTP授时服务器配置的IP地址，然后点击立即更新，一般切换了服务器第一次会提示更新失败，再点一次提示同步成功说明已经配置成功；

补充说明：WIN10操作系统请通过控制面板设置，如下图：

点击打开后操作方法同第3和第4步骤；